BRUKSANVISNING

OS 10 Verk

Den nedre lilla visaren fungerar som vanlig sekundvisare !

Tryck en gång på övre knappen, då startas tidtagningsfunktionen, där centrumvisaren visar sekunder, övre lilla visaren visar minuter samt vänstra lilla visaren visar timmar.

För att stanna tidtagningen tryck på översta knappen, därefter sker nollställning med nedersta knappen. Mellersta knappen drages ut ett steg och vrides motsols, härvid kan datumet ställas. Mellersta knappen drages ut två steg, härvid kan tim och minutvisaren ställas. OBS !! Att ställa in tiden så att datumet ändras kl 24.00 och inte 12.00. Tilläggas kan att klockan givetvis även då den användes som stoppur fungerar som vanligt.

OBS!! Sker ej nollställning av tidtagningen då nedre knappen tryckes in, drag ut mellersta knappen två steg och stega fram centrum visaren med översta knappen till noll.